Obsah

1 Funkcia programu	2

2 Inštalácia potrebných programov	2

2.1 Technické požiadavky	2

2.2 CODESYS	2

2.3 Node-RED	6

2.4 Databáza	9

2.5 Spustenie aplikácie	11

3 Chybové hlásenia	13

3.1 Chybové hlásenia v CODESYS	13

3.2 Chybové hlásenia v Node-RED	14

3.3 Chybové hlásenia v aplikácii	14

3.4 Chybové hlásenia v Unity	14

3.5 Chybové hlásenia Revolution Pi	15

# 1 Funkcia programu

Aplikácia bola vytvorená pre zariadenia s operačným systémom Android za účelom monitorovania a riadenia udalostného systému. Aplikácia poskytuje jednoduché grafické užívateľské rozhranie, kde sa najprv objaví obrazovka pre skenovanie identifikátora, ktorý bude poskytnutý aj v tejto príručke. Po naskenovaní identifikátora sa zobrazia monitorovacie prvky a tlačidlá na riadenie. Riadenie je zo začiatku automatické, no užívateľ má možnosť prepnúť sa na manuálne riadenie. Po prepnutí na manuálne riadenie pribudnú tlačidlá na ovládanie dopravníkového pásu.

V tejto používateľskej príručke bude opísaný postup inštalácie jednotlivých programov potrebných pre overenie funkčnosti aplikácie či jednotlivých častí prepojenia systému, ako aj možné chybové hlášky a návod ako ich opraviť.

# 2 Inštalácia potrebných programov

## 2.1 Technické požiadavky

Model udalostného systému (fischertechnik Punching Machine with Conveyor Belt 24V) je potrebné zapojiť do elektrickej siete. Napájací kábel je z jednej strany pripojený do napájacieho zdroja a kábel je dlhý približne jeden meter, tak treba vyhradiť miesto blízko zásuvky na umiestnenie udalostného systému. PLC je potrebné pripojiť na sieť pomocou Ethernetového kábla. Pre prihlásenie sa do systému je možné použiť klávesnicu, myš a monitor pomocou Micro HDMI konektoru. Možné je aj iné riešenie prihlásenia sa do systému tak, že zistíme IP adresu nášho systému v nastaveniach routra a touto IP adresou sa pripojíme cez PuTTY. Samozrejme v takomto prípade nám bude k dispozícii iba terminal bez GUI. Prihlasovacie údaje sú viditeľné na nálepky prilepenej na RevPi Connect+ ft. CODESYS.

## 2.2 CODESYS

Pre vývoj aplikácie sme používali verziu programu CODESYS V3.5 SP18 Patch 3. Potrebné je stiahnuť tento program z webovej stránky: https://store.codesys.com/en/codesys.html . Pre stiahnutie je nutné najprv vytvoriť si účet na ich stránky. Po úspešnej inštalácii programu je potrebné otvoriť aplikáciu a naimportovať projekt s názvom DiplomaThesis.project cez File a Open, ktorý bol priložený k tejto práci. Po otvorení tohto projektu je potrebné nakonfigurovať CODESYS aplikáciu pre komunikáciu s našim udalostným systémom. Na obrázku 1 vidíme štruktúru projektu, v ktorom sa nachádza položka Device (CODESYS Control for Raspberry Pi MC SL). Otvoríme položku Device dvojklikom, ktorá je zobrazená na obrázku 2.

Obrázok 1 Štruktúra projektu

Obrázok 2 Záložka Device

Naše zariadenie zatiaľ ešte nie je pripojené, môžeme to aj vidieť na obrázku 2, že je kruh vpravo šedý a nie zelený. Klikneme na tlačidlo Scan Network a otvorí sa nové okno Select Device. V tomto okne sa skenujú všetky PLC zariadenia v našej sieti. Keď sa zobrazí naše zariadenie RevPi ako na obrázku 3, klikneme na toto zariadenie a stlačíme OK.

Obrázok 3 Scan network

Po zvolení a pripojení sa k danému zariadeniu je potrebné zadať prihlasovacie údaje. Tieto prihlasovacie údaje sa vytvárajú pri prvom pripojení na zariadení cez CODESYS. Nám sa to stalo, až keď sme preinštalovali linuxový systém a vytvorili si tieto údaje. Na obrázku 4 môžeme vidieť pop-up okno, pomocou ktorého sa prihlásime k PLC systému pomocou nasledujúcich údajov:

- Username: piAdmin

- Password: fg58UnsoD

Obrázok 4 Prihlásenie sa k PLC systému

Od tohto momentu by mala byť aplikácia úspešne pripojená k PLC systému. Pred nahraním dát do PLC si môžeme overiť, že konfigurácia má zakliknuté Support OPC UA features, ktoré pri nahraní a naštartovaní aplikácie spustí aj OPC UA server. Konfiguráciu môžeme vidieť na obrázku 5.

Obrázok 5 Support OPC UA features

Pre štart servera a nahranie dát do nášho PLC systému stlačíme tlačidlo Login z hornej lište a následne, ak to bude potrebné, tlačidlo štart, ktoré sa nachádza o dve položky doprava.

Obrázok 6 Tlačidlo Login

Užitočné linky:

- Ako používať CODESYS s prepojením na zariadenie RevPi, užitočné pri vytváraní nového projektu: https://revolutionpi.com/tutorials/beispiel-blinking-light-2/

## 2.3 Node-RED

Node-RED je vývojový nástroj založený na toku (flow-based) pre vizuálne programovanie. Poskytuje editor založený na webovom prehliadači, ktorý možno použiť na vytváranie funkcií JavaScriptu. Toky vytvorené v Node-RED sú uložené do JSON súboru. V Node-RED môžeme skontrolovať funkčnosť nášho servera. Pre získanie IP adresy, na ktorej sa nachádza udalostný systém je potrebné prihlásiť sa do PLC systému, ku ktorému sme pripojili monitor pomocou micro HDMI kábla, klávesnicu a myš pomocou USB portov. Do systému sa prihlásime využitím prihlasovacích údajov zobrazených na bočnej strane RevPi  Connect+ ft. CODESYS.

- Username: pi

- Password: xte7yg

Po prihlásení sa do PLC systému môžeme prejsť do pravého horného rohu a umiestnením kurzora na symbol pripojenia k sieti, zobrazí sa IP adresa, ako na obrázku číslo 7.

Obrázok 7 IP adresa PLC systému

Pre vstup do Node-RED rozhrania otvoríme ľubovoľný webový prehliadač a zadáme IP adresu nášho PLC systému do prehliadača, kde po pripojení sa nám zobrazí stránka prihlásenia sa do PLC systému. Prihlasovacie údaje je možné nájsť na bočnej strane Revolution Pi:

- Username for website: admin

- Password: xte7yg

Po prihlásení sa do webovej aplikácie zobrazí sa stránka nášho PLC systému, znázornená na obrázku číslo 8.

Obrázok 8 Webová stránka PLC systému

Aplikáciu Node-RED spustíme stlačením tlačidla START v riadku Node-RED. V tomto bode je nutné spustiť PLC systém v programe CODESYS, pokiaľ to ešte nebolo spravené. Toto spustí náš OPC UA server, na ktorý budú pripojený OPC UA klienti v aplikácii Node-RED. Po načítaní jednotlivých uzlov sa na obrazovke zobrazí náš Node-RED systém. Tu je nutná konfigurácia uzlov OPC UA Client Read a OPC UA Client Write, ktorú vykonáme dvojklikom na tieto uzly, kde sa na pravej strane obrazovky otvorí nová lišta s úpravou zvoleného uzlu. Stlačením tlačidla s ikonou ceruzky pri riadku Endpoint vojdeme do úpravy IP adresy, na ktorom sa nachádza náš systém. Na obrázku číslo 9 sa nachádza zobrazenie tohto úkonu, kde sme zmenili našu IP adresu v tomto prípade na opc.tcp://192.168.0.100:4840 a zatlačili tlačidlo Update a následne tlačidlo Done, kde sa aktualizuje nami využívaná IP adresa systému. V prípade akejkoľvek úpravy je potrebné zatlačiť tlačidlo Deploy.

Obrázok 9 Aktualizácia IP adresy OPC UA pripojenia

Pokiaľ boli všetky kroky správne vykonané, zobrazia sa nám identifikátory správne pripojeného klienta k serveru, pri uzloch OPC UA Client to bude active reading a pri uzloch MQTT to bude connected, ako je zobrazené na obrázku 10. V tomto momente môžeme tvrdiť, že PLC systém produkuje server a klienti sú správne pripojený k nášmu serveru.

Obrázok 10 Zobrazenie správne pripojeného klienta k serveru

Nepovinné:

Ak bude nutné preinštalovanie celého RevPi systému, bude potrebné nainštalovať nové modules pre opcua a mysql v Node-RED. V grafickom prostredí na prehliadači Node-RED kliknúť vpravo hore na hamburger menu, potom na Manage palette, prejsť na Install, vyhladať opcua a nainstalovat node-red-contrib-opcua a to isté pre databázu node-red-node-mysql. Toto umožní pridávať uzly opcua a mysql do flowu v Node-RED. Nainštalované modules môžeme vidieť na obrázku 11.

Obrázok 11 Potrebné modules pre prácu v Node-RED

## 2.4 Databáza

Databázu sa nám nepodarilo nainštalovať na našom RevPi linuxovom systéme. Pri pokuse nainštalovať phpmyadmin príkazom sudo apt-get install phpmyadmin na našom PLC zariadení sme dostali chybu Unable to locate package phpmyadmin. Pri hľadaní riešenia ako sa vyhnúť chybe, sme sa rozhodli databázu neinštalovať lokálne, preto že sa vyžadovalo update všetkých balíčkov v systéme (sudo apt update, sudo apt upgrade), čo hrozí zaseknutiu systému Revolution Pi. Z tohto dôvodu databázu máme na externom hostingu. V konečnom dôsledku toto pre funkcionalitu neprekáža. Na databázu sa pripojíme cez Node-RED v uzle Counter DB, znázornenom na obrázku 12 tmavo oranžovou farbou.

Obrázok 12 Uzly INSERT a MySQL

Dvojklikom ho otvoríme a prejdeme na edit klikom na ikonu ceruzky v riadku Database (obrázok 13). Údaje pre pripojenie do databázy sú nasledovné:

- Host: mysql80.r2.websupport.sk

- Port: 3314

- User: miksad_dp

- Password: pre heslo kontaktujte autora alebo vedúceho práce

- Database: miksad_dp

Tabuľka, do ktorej vkladáme hodnotu premennej counter sa volá counter, a okrem samotnej hodnoty zapisujeme aj hodnotu timestamp. Ako sa toto vkladanie vykonáva môžeme vidieť po otvorení uzlu funkcie pomenovanom INSERT, ktorý môžeme vidieť aj na obrázku 12 v strede.

Obrázok 13 Nastavenia pre MySQL databázu

Hodnoty v databáze môžeme overiť na nasledovnom linku:

https://dbadmin.r2.websupport.sk/index.php?route=/sql&pos=0&db=miksad_dp&table=counter . Username je miksad_dp a pre heslo kontaktujte autora alebo vedúceho práce.

Obrázok 14 Grafické rozhranie databázy phpMyAdmin

Užitočné linky:

- Prepojenie Node-RED a MySQL: https://www.youtube.com/watch?v=BXAvsBaMJxY

## 2.5 Spustenie aplikácie

Na základe úspešne splnených predošlých krokov je náš server pripravený a môžeme spustiť android aplikáciu s názvom ARProject. APK pre inštaláciu aplikácie bude tiež poskytnutý s touto prácou ako príloha.

Táto aplikácia poskytuje sledovanie a riadenie jednotlivých premenných nášho PLC systému, ktorý získava dáta z MQTT serveru HiveMQ. Na obrázku 15 môžeme vidieť prvú obrazovku po otvorení android aplikácie. Na obrázku 16 je obrazovka po naskénovaní QR kódu so zobrazenými monitorovacími dátami spolu s niektorými tlačidlami. QR kód, ktorý je potrebné skenovať je znázornený na obrázku 17. Po kliknutí na tlačidlo MANUAL MODE sa automatický proces zastaví a zobrazia sa ďalšie tlačidlá na manuálne riadenie dopravníkového pásu. Dva horné tlačidlá (“v” a “^“) slúžia na manuálne posúvanie monitorovacích údajov, v prípade ak sa po naskenovaní identifikátora vytvoria príliš vysoko alebo nízko v scéne. V každom momente je možne nasmerovať kamerou znovu na QR kód a monitorovacie údaje by sa mali znovu inštancovať.

Obrázok 15 Skenovanie QR kódu	        Obrázok 16 Zobrazenie dát v aplikácii

Obrázok 17 QR kód potrebný pre načítanie dát

# 3 Chybové hlásenia

## 3.1 Chybové hlásenia v CODESYS

Ak sa input/output piny neaktualizujú počas behu aplikacie (I/O variables not updating - https://faq.codesys.com/pages/viewpage.action?pageId=106889249), je potrebne v CODESYS nastaviť Always update variables na Enabled. Nachádza sa to záložke Device -> PLC Settings, znázornené na obrázku 18. Táto chyba môže zapríčiniť, že dopravníkový pás nebude reagovať na žiadne pokyny, či už z mobilnej aplikácie alebo pri pokuse automaticky naštartovať aplikáciu zadaním dierovacieho objektu na koniec pásu.

Obrázok 18 Konfigurácia Always update variables

## 3.2 Chybové hlásenia v Node-RED

Pri pridávaní OPC UA Client uzlu, ktorý sme zapojili s nesprávne napísanou funkciou alebo nesprávne nastavenie samotného uzlu, môže spôsobiť zaseknutie Node-RED web aplikácie. Node-RED v tomto prípade vždy vypisoval Reconnecting… , a celá web aplikácia nebola použiteľná až do tej miere, že sa nedalo ani vymazať OPC UA Client uzol. Tento uzol sme museli vymazať z json súboru uloženom na RevPi systéme. Príkaz sudo journalctl -u nodered (https://revolutionpi.de/forum/viewtopic.php?t=3259) zobrazí chyby z Node-REDu, a v týchto logoch je možné nájsť kde sa uchováva Flow file, v našom prípade cesta bola: /home/pi/.node-red/flows.json. Cez terminal prejdeme do tohto priečinku a otvoríme súbor pomocou nano, a následne nájdeme uzol OPC UA, ktorý nám robil problémy a ten vymažeme. Súbor uložíme, počkáme pár minút a Node-RED web aplikáciu obnovíme a môžeme pokračovať s používaním.

V Node-RED sa môže vyskytnúť ďalšia chyba, kde sa uzol OPC UA Client nepripojí k serveru. V tomto prípade je potrebné skontrolovať konfiguráciu uzla dvojklikom na tento uzol a skontrolovať zadané údaje. Toto môže byť spôsobené napríklad chybne zadanou IP adresou. Potrebné je skontrolovať IP adresu, na ktorej sa nachádza náš udalostný systém.

## 3.3 Chybové hlásenia v aplikácii

Ak sa v mobilnej aplikácii neobnovujú monitorovacie dáta, server mohol byť dlhšie neaktívny a zastavil odosielanie dát. Túto chybu je možné opraviť niekoľkými spôsobmi:

- Cez PuTTY zadaním príkazu sudo reboot

- Pohybom kurzora pripojenom do Revolution Pi PLC

- Cez CODESYS v záložke Raspberry Pi kliknutím na Reboot Target

Teoretický sa môže vyskytnúť chyba samotného MQTT servera, ktorý môže zapríčiniť výpadok pripojenia, čo by spôsobilo nemožnosť sledovania a taktiež aj riadenia nášho udalostného systému. Počas celého vývoja našej aplikácie sa táto chyba nevyskytla ani raz, ale ak by sa náhodou stalo, je potrebné počkať na opätovné pripojenie MQTT servera.

V prípade, že použijeme manuálne riadenie a stlačíme PUNCH DOWN a dierovací stroj príde úplne dole po dopravníkový pás, je potrebné najprv stlačiť STOP ALL a následne ručne zdvihnúť dierovací stroj o niekoľko centimetrov.

## 3.4 Chybové hlásenia v Unity

Pre vybuildenie a spustenie aplikácie na android zariadení je potrebné mať zapnutý USB Debugging. Toto sa zvyčajne zapína v Settings -> About Phone -> Build number, na ktorý sa musí kliknúť viackrát po sebe, až kým neuvidíme toast message “You are now a developer!”. Následne sa prepneme na Settings -> Developer options, a tam nájdeme a aktivujeme USB debugging.

## 3.5 Chybové hlásenia Revolution Pi

Linux systém Revolution Pi je veľmi citlivý na update nainštalovaných balíčkov, t.j. veľmi riskantné je spúšťať nasledovné príkazy cez terminal: 
	sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt full-upgrade

Odporúčame vyhnúť sa použitiu týchto príkazov. Ak tieto príkazy použijete, je možné, že pre niektore balíčky nebudú zodpovedať novšie verzie. Môže sa stať, že sa modul zasekne a nebude možné ho ovládať. Bude to možné vidieť priamo na zariadení Revolution Pi Connect+ ft. CODESYS a tiež na Revolution Pi modul DIO, kde svietili (nie blikali) červené PWR led diódy. Toto bude zadávať problém aj v programe CODESYS až po pripojení na zariadenie cez sieť a spustení aplikácie, kde v záložke RevPi_DIO -> status, bolo mozné vidieť červenú hlášku Module not found, ako je zobrazené na obrázku 19. (https://revolutionpi.com/tutorials/codesys-fehlermeldung-module-not-found-2/)

Obrázok 19 Chybová hláška Module not found

Riešenie bolo nainštalovať úplne nový systém Revolution Pi. Stiahli sme si najnovší Linux image z oficialnej stranky (v čase riešenia 2023-01-12-revpi-buster.zip): https://revolutionpi.com/tutorials/downloads/#revpiimages

Ďalej sme postupovali podľa oficiálneho postupu pre inštaláciu image: https://revolutionpi.com/tutorials/images/install-jessie/ . Jediný rozdiel oproti uvedeného postupu bol, že sme nepotrebovali USB kľúč, ale priamo sme spravili backup na hard disk nášho počítača pripojeného cez Micro USB kábel na RevPi.

Keď sa prvýkrát prihlásime do systému po reinštalácii systému, pravdepodobne bude potrebné nastaviť rozlíšenie obrazovky, to spravíme nasledovne:

Kliknutím na Start -> Preferences -> Raspberry Pi Configuration, nájdeme tam výber pre rozlíšenie a nastavíme podľa našej obrazovky. Ak nebude ponúknuté potrebné rozlíšenie pre náš monitor, potrebné je pozrieť nižšie uvedené užitočné linky pre nastavenie rozlíšenia.

https://revolutionpi.com/tutorials/overview-revpi-core/adjust-screen-resolution/

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-screen-resolution/

V prípade preinštalovania systému je možné, že bude potrebné cez CODESYS nainštalovať Runtime Package pre komunikáciu s PLC. V záložke Raspberry Pi (dole vľavo vedľa POUs) nainštalujeme CODESYS Runtime Package. Automatický by ste mali mať stiahnutý driver, ale ak to nie je prípad, na tomto linku je možné stiahnuť potrebný CODESYS runtime driver: https://revolutionpi.com/tutorials/downloads/#driver.   CODESYS Runtime System pre RevPi sa inštaluje v záložke Raspberry Pi, ktorú je tiež možné otvoriť cez Tools -> Update Raspberry Pi (v prípade ak nebude zobrazená záložka dole vedľa POUs), následne zadáte prihlasovacie údaje  (Username: pi, Password: xte7yg) a IP adresu, zvolíte verziu CODESYS Runtime package a kliknete Install.

# Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Štruktúra projektu

Obrázok 2 Záložka Device

Obrázok 3 Scan network

Obrázok 4 Prihlásenie sa k PLC systému

Obrázok 5 Support OPC UA features

Obrázok 6 Tlačidlo Login

Obrázok 7 IP adresa PLC systému

Obrázok 8 Webová stránka PLC systému

Obrázok 9 Aktualizácia IP adresy OPC UA pripojenia

Obrázok 10 Zobrazenie správne pripojeného klienta k serveru

Obrázok 11 Potrebné modules pre prácu v Node-RED

Obrázok 12 Uzly INSERT a MySQL

Obrázok 13 Nastavenia pre MySQL databázu

Obrázok 14 Grafické rozhranie databázy phpMyAdmin

Obrázok 15 Skenovanie QR kódu

Obrázok 16 Zobrazenie dát v aplikácii

Obrázok 17 QR kód potrebný pre načítanie dát

Obrázok 18 Konfigurácia Always update variables

Obrázok 19 Chybová hláška Module not found